Σελίδα 1: Direct Diffusion (Εισαγωγή)

Σημειώσεις IoT Lect 2a DD - Leach

Direct Diffusion vs Flooding DD: Data centric πρωτόκολλο διάδοσης δεδομένων σχεδιασμένο για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. Εστιάζει στο περιεχόμενο της πληροφορίας και όχι στην ταυτότητα του κόμβου που την παρέχει.

Βασικά Χαρακτηριστικά

- Flat routing: Όλοι οι κόμβοι έχουν παρόμοιο ρόλο στην δρομολόγηση, χωρίς την ανάγκη ειδικών κόμβων.

- Application aware: Το πρωτόκολλο αναγνωρίζει το είδος των δεδομένων και προσαρμόζει τη λειτουργία του.

- Ενεργειακή αποδοτικότητα: Μείωση κατανάλωσης ενέργειας => παράταση διάρκειας ζωής του δικτύου.

Πώς λειτουργεί: Τυπική διαδικασία:

- Interests: Το sink διοχετεύει στο δίκτυο μηνύματα ενδιαφέροντος που περιγράφουν ένα task μέσω ζευγών "ιδιότητας-τιμής".

- Grants / Gradients: Το ενδιαφέρον διαχέεται, οι κόμβοι δημιουργούν τοπικά "Gradients" που δείχνουν προς τους γείτονες που έλαβαν το ενδιαφέρον. Οι κλίσεις αυτές βοηθούν στο "τράβηγμα" των δεδομένων προς το Sink.

- Διάδοση δεδομένων: Όταν ένας κόμβος-πηγή ανιχνεύσει ένα γεγονός που ταιριάζει με ένα ενδιαφέρον, αρχικά στέλνει μηνύματα "διερευνητικά" με χαμηλό ρυθμό.

Σελίδα 2: Direct Diffusion (Συνέχεια & Αξιολόγηση)

- Ενίσχυση (Reinforcement): Μόλις το Sink λάβει τα πρώτα δεδομένα, "ενισχύει" ένα μονοπάτι (συνήθως αυτό με την μικρότερη καθυστέρηση) ζητώντας υψηλότερο ρυθμό αποστολής δεδομένων.

Πλεονεκτήματα και Απόδοση

- In network aggregation: Οι ενδιάμεσοι κόμβοι μπορούν να συνδυάζουν δεδομένα από διαφορετικές πηγές, καταστέλλοντας τα διπλότυπα, εξοικονομώντας σημαντική ενέργεια.

- Ανοχή σε σφάλματα (Fault Tolerance): Ανιχνεύει την υποβάθμιση ενός μονοπατιού, προχωρά σε τοπική επισκευή (local repair) ενισχύοντας εναλλακτικούς γείτονες.

- Απόδοση έναντι Flooding: Το DD είναι πολύ πιο αποδοτικό από το flooding γιατί η κατανάλωση ενέργειας παραμένει χαμηλή ακόμα και όταν το δίκτυο μεγαλώνει.

Περιορισμοί

- Idle listening: Αν οι ασύρματοι πομποδέκτες καταναλώνουν πολλή ενέργεια όταν είναι σε αναμονή, η αποδοτικότητα του DD επηρεάζεται σημαντικά.

- MAC layer: Ο σχεδιασμός του MAC παίζει σημαντικό ρόλο στην τελική απόδοση του πρωτοκόλλου.

Σελίδα 3: Flooding

Flooding

Μηχανισμός λειτουργίας

- Κάθε γεγονός (event) μεταδίδεται μέσω broadcast σε όλους τους κόμβους του δικτύου.

- Κάθε κόμβος του δικτύου αναμεταδίδει το event μόνο μία φορά.

- Αυτό έχει ως αποτέλεσμα συνολικά $m \cdot N$ μεταδόσεις (όπου $m$ οι πηγές και $N$ ο αριθμός των κόμβων).

Αξιολόγηση και κόστος

Το συνολικό κόστος μετάδοσης και λήψης ($C_f$) για ένα τετραγωνικό πλέγμα μεγέθους $\sqrt{N} \times \sqrt{N}$ υπολογίζεται από τον τύπο:

$$C_f = m \cdot N + 4n(\sqrt{N}-1)(2\sqrt{N}-1)$$

Το κόστος παράδοσης δεδομένων στο flooding είναι αρκετές τάξεις μεγέθους υψηλότερο σε σύγκριση με το DD και το Omniscient Multicast.

Μειονεκτήματα

- Ενεργειακή σπατάλη: Καταναλώνει σημαντικά υψηλότερη ενέργεια, τα γεγονότα διαχέονται παντού.

- Καθυστερήσεις (delays): Λόγω collisions στο MAC.

- Radio Model: Η απόδοση επηρεάζεται αρνητικά από το idle time. Οι πομποδέκτες καταναλώνουν ενέργεια ακόμα και όταν δεν μεταδίδουν.

Σελίδα 4: Omniscient Multicast

Omniscient Multicast

Χρησιμοποιείται ως benchmark για την αναλυτική αξιολόγηση άλλων πρωτοκόλλων.

Χαρακτηριστικά / Μηχανισμός λειτουργίας

- Κάθε πηγή μεταδίδει events κατά μήκος shortest path multicast tree.

- Χρησιμοποιεί δέντρα multicast ελάχιστου ύψους.

- Παρόλο που τα δέντρα μπορεί να επικαλύπτονται, κάθε μήνυμα μεταδίδεται και λαμβάνεται μόνο μία φορά σε κάθε ακμή του δέντρου.

- Το κόστος παράδοσης δεδομένων για ένα δέντρο $T_i$ είναι της τάξεως του $O(\sqrt{N})$ όταν ο αριθμός των sinks ($m$) είναι πολύ μικρότερος από την τετραγωνική ρίζα του αριθμού των κόμβων ($m \ll \sqrt{N}$).

- Το συνολικό κόστος του Omniscient Multicast ($C_o$) είναι της τάξης του $O(n\sqrt{N})$ όπου $n$ ο αριθμός των πηγών.

Σύγκριση απόδοσης

- Ενέργεια: Χαμηλότερη ενέργεια από το flooding.

- Delay: Παρόμοια επίπεδα delay με το DD.

- Συνολικό κόστος: $C_o > C_d$ (Το κόστος του Omniscient είναι μεγαλύτερο από του Direct Diffusion).

Σελίδα 5: Πίνακες Σύγκρισης

Συγκρίσεις

DD vs Flooding

| Χαρακτηριστικό | Flooding | DD (Direct Diffusion) |
| --- | --- | --- |
| Πολυπλοκότητα Κόστους | $O(nN)$ | $O(n\sqrt{N})$ |
| Μηχανισμός | Broadcast σε όλους | Interests, gradients, Reinforcement |
| Διαχείριση Δεδομένων | Καμία επεξεργασία | Data-centric & aggregation |
| Απόδοση σε MAC | Πολλές συγκρούσεις | Σταθερή και αποδοτική |

Flooding vs Omniscient Multicast

| Χαρακτηριστικό | Flooding | Omniscient Multicast |
| --- | --- | --- |
| Πολυπλοκότητα Κόστους | $O(nN)$ | $O(n\sqrt{N})$ |
| Διαδρομή Δεδομένων | Broadcast σε όλο το δίκτυο | Shortest-path multicast tree |
| Ενεργειακή Απόδοση | Πολύ χαμηλή | Σημαντικά υψηλότερη |
| Καθυστέρηση (Delay) | Πολύ υψηλή (λόγω collisions) | Πολύ χαμηλή |

Σελίδα 6: Εισαγωγή στη Δρομολόγηση (Flat vs Hierarchical)

Επίπεδη Δρομολόγηση (Flat routing)

- Όλοι οι κόμβοι έχουν τον ίδιο ρόλο στη διαχείριση και δρομολόγηση δεδομένων.

- Απουσία ειδικών κόμβων. Το κυριότερο παράδειγμα είναι το DD.

- Data centric based on gradients and path reinforcement.

Hierarchical Routing (Ιεραρχική Δρομολόγηση)

- Εξειδικευμένοι κόμβοι (Cluster heads): π.χ. LEACH.

- Το δίκτυο χωρίζεται σε clusters. Οι απλοί κόμβοι στέλνουν δεδομένα στον "αρχηγό" της συστάδας, ο οποίος τα συμπιέζει και τα στέλνει απευθείας στον σταθμό βάσης.

Σύγκριση: Flat Routing (DD) vs Hierarchical (Leach)

| Χαρακτηριστικό | Flat Routing (DD) | Hierarchical (Leach) |
| --- | --- | --- |
| Ρόλος κόμβου | Ισότιμοι | Cluster heads vs Member |
| Πολυπλοκότητα | Σχετικά απλό | Πιο περίπλοκο |
| Κόστος | Χαμηλό | Υψηλότερο |
| Οργάνωση | - | - |
| Επεξεργασία Δεδομένων | Aggregation (στις ενδιάμεσες διαδρομές) | Compression (από τους κεφαλές) |
| Καθυστέρηση | Depends on path | Αυξημένο latency |

Σελίδα 7: Λειτουργία DD & Εισαγωγή στο LEACH

Βήματα Λειτουργίας DD - SOS

- Interest propagation: Διάδοση ενδιαφέροντος.

- Gradients: Δημιουργία κλίσεων.

- Data propagation: Διάδοση δεδομένων.

- Reinforcement: Ενίσχυση μονοπατιού.

LEACH

- Hierarchical routing protocol: Κάποιοι κόμβοι αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη διακίνηση των δεδομένων.

- Κόμβοι => Clusters: Κάθε cluster έχει έναν Cluster Head (CH).

- Ο CH συλλέγει δεδομένα από τα μέλη του cluster και τα προωθεί στο Base Station.

- Χρησιμοποιεί τυχαία εναλλαγή του ρόλου του Cluster Head (rotation) => ομοιόμορφη κατανάλωση ενέργειας στο δίκτυο.

Φάσεις Λειτουργίας

1. Set up Phase (Φάση εγκατάστασης)

- Εκλογή CH: Με βάση ένα κατώφλι $T(n)$.

- Advertisement: Οι CH ανακοινώνουν τον ρόλο στο υπόλοιπο δίκτυο.

- Σχηματισμός Clusters: Οι υπόλοιποι κόμβοι επιλέγουν σε ποιο CH θα ενταχθούν (συνήθως στο πλησιέστερο).

- Schedule creation: Ο CH ορίζει ένα TDMA (χρονοπρογραμματισμό) προς αποφυγή collisions.

2. Steady-state Phase (Φάση σταθερής κατάστασης)

- Μετάδοση δεδομένων: Οι κόμβοι στέλνουν τα δεδομένα στο CH σύμφωνα με το TDMA.

Data fusion: Ο CH συμπιέζει, ομαδοποιεί και μειώνει τον όγκο της πληροφορίας.

Σελίδα 8: LEACH (Συνέχεια & Αξιολόγηση)

- Μετάδοση στο Base Station: Ο CH στέλνει το πακέτο πληροφορίας απευθείας στο BS.

Επίδοση και Αξιολόγηση

- Ενεργειακή βελτίωση: Έως 8 φορές καλύτερη ενεργειακή απόδοση σε σύγκριση με Direct Transmission και τη δρομολόγηση ελάχιστης ενέργειας (MTE).

- Διάρκεια ζωής δικτύου: Καθυστερεί το θάνατο του 1ου κόμβου περισσότερο από 8 φορές σε σχέση με τα παραδοσιακά πρωτόκολλα => παρατείνει τη συνολική λειτουργία του δικτύου.

- Εξισορρόπηση φορτίου: Τυχαία εναλλαγή των CH => ομοιόμορφη κατανάλωση ενέργειας από όλους τους κόμβους, αποφεύγοντας την πρόωρη εξάντληση κάποιων.

- Μείωση δεδομένων: Aggregation στους CH -> μικρότερος όγκος πληροφορίας -> BS.

Περιορισμοί

- Η επίδοση μειώνεται αν ο BS είναι πολύ μακριά, καθώς οι CH στέλνουν δεδομένα σε αυτόν απευθείας και αυτό απαιτεί υψηλή ισχύ μετάδοσης.

Σελίδα 9: Συγκριτικός Πίνακας LEACH vs DD

| Χαρακτηριστικό | LEACH | DD (Direct Diffusion) |
| --- | --- | --- |
| Τύπος Δικτύου | Ιεραρχικό (clusters) | Επίπεδο (flat / data centric) |
| Επιλογή Διαδρομής | Στατική (προς τον CH) | Δυναμική (Reinforcement) |
| Μετάδοση στο BS | Direct από το CH | Multi-hop μέσω γειτόνων |
| Κύριο Πλεονέκτημα | Rotation, Εξισορρόπηση Ενέργειας | Aggregation, Εξοικονόμηση |
| Κύριο Μειονέκτημα | Απαιτεί μεγάλη ισχύ για μακρινούς BS | Overhead στη διάδοση ενδιαφέροντος |

Σελίδα 10: Μηχανισμός Εκλογής LEACH (Μαθηματικά)

Εξηγήστε τον μηχανισμό εκλογής LEACH

1. Η Βασική Ιδέα: (Fairness and Rotation)

Αν ένας κόμβος παρέμενε μόνιμα CH, η μπαταρία του θα εξαντλούνταν πολύ γρήγορα. Γι' αυτό το LEACH χρησιμοποιεί τυχαία εναλλαγή του ρόλου. Κάθε κόμβος αποφασίζει αυτόνομα και τοπικά αν θα γίνει αρχηγός για τον τρέχοντα γύρο (round).

2. Η μαθηματική συνθήκη

Κάθε κόμβος $n$ επιλέγει τυχαία έναν αριθμό μεταξύ 0 και 1. Αν αυτός ο αριθμός είναι μικρότερος από ένα κατώφλι $T(n)$, τότε ο κόμβος γίνεται CH.

Ο τύπος είναι:

$$T(n) = \frac{P}{1 - P \times (r \mod \frac{1}{P})}$$

εφόσον $n \in G$

Όπου $T(n)=0$ αν ο κόμβος δεν ανήκει στο σύνολο $G$.

- P: Επιθυμητό ποσοστό των CH στο δίκτυο (π.χ. 5%).

- r: Τρέχων γύρος (round) λειτουργίας.

- G: Το σύνολο των κόμβων που δεν έχουν γίνει CH στους τελευταίους $1/P$ γύρους.

Σελίδα 11: Πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος (Explanation)

3. Πώς λειτουργεί:

- Αποκλεισμός Πρόσφατων Αρχηγών: Εάν ένας κόμβος υπήρξε αρχηγός στους τελευταίους $1/P$ γύρους, τότε το $T(n) = 0$ => ΔΕΝ μπορεί να ξαναεκλεγεί αμέσως. Επιλέγονται άλλοι κόμβοι.

- Αύξηση πιθανότητας: Καθώς τα rounds αυξάνονται ($\uparrow$), οι κόμβοι που δεν έγιναν αρχηγοί μειώνονται ($\downarrow$), άρα η πιθανότητα $T(n)$ για τους εναπομείναντες αυξάνεται ($\uparrow$).

- Μηδενισμός: Στο τέλος ενός πλήρους κύκλου (μετά από $1/P$ γύρους), όλοι οι κόμβοι έχουν γίνει έστω μία φορά CH => η διαδικασία ξεκινά από την αρχή.

Γιατί είναι σημαντικός ο μηχανισμός;

- Κατανεμημένος έλεγχος: Κάθε κόμβος ξέρει τι να κάνει (χωρίς κεντρικό έλεγχο).

- Ενεργειακή εξισορρόπηση: Κάθε κόμβος δεν επιβαρύνεται περισσότερο από τους άλλους.

- Αυτο-οργάνωση: Το δίκτυο προσαρμόζεται μόνο του χωρίς ανάγκη περίπλοκων πρωτοκόλλων επικοινωνίας.

- Στοχαστικός (τυχαίος) μηχανισμός:

  - Κάθε κόμβος καταναλώνει ενέργεια με τον ίδιο ρυθμό.

  - Αύξηση διάρκειας ζωής όλου του δικτύου.

Σελίδα 12: EBP (Energy Balance Protocol)

(Πηγή: viber_image_2026-02-01_00-21-12-420.jpg)

EBP (Energy Balance Protocol)

EBP => Network Lifetime

1. Διαφορά αποδοτικότητας και εξισορρόπησης

- Energy efficiency: Η ελαχιστοποίηση της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται από ολόκληρο το δίκτυο.

- Energy balance: Η ενέργεια καταναλώνεται ομοιόμορφα στους κόμβους.

Βασικές στρατηγικές εξισορρόπησης

- Cluster head rotation: Εναλλαγή ρόλων.

- Data aggregation: Συγκέντρωση δεδομένων.

- Power Control: Ισχύς μετάδοσης ανάλογα με την απόσταση του παραλήπτη.

- In-networking processing: Επεξεργασία δεδομένων καθώς κινούνται προς το BS (Base Station) για την αποφυγή περιττών αποστολών.

Μετρικές Αξιολόγησης

- First node dies (FND): Χρόνος μέχρι να εξαντληθεί η μπαταρία του 1ου κόμβου.

- Half of nodes die (HNA): Χρόνος έως να πεθάνουν το 50% των κόμβων.

- Last node dies (LND): Η στιγμή που το δίκτυο παύει να υπάρχει.

Σελίδα 13: Τυχαιότητα στα Δίκτυα (Randomness)

(Πηγή: viber_image_2026-02-01_00-21-13-906.jpg)

4. Energy remaining: Η μέση υπολειπόμενη ενέργεια και η τυπική απόκλιση της ενέργειας μεταξύ των κόμβων.

Τυχαιότητα στα δίκτυα

Η τυχαιότητα δεν είναι σφάλμα αλλά ένα χρήσιμο εργαλείο. Χρησιμοποιείται για να πετύχουμε: αποσυγχρονισμό, αποφυγή συγκρούσεων, και ενεργειακή εξισορρόπηση.

Πώς εφαρμόζεται:

- Επιλογή ρόλων (Leach): Κάθε κόμβος -> στοχαστική απόφαση -> εκλογή CH.

- Αποφυγή συγκρούσεων:

  - Back off Timers: Δύο κόμβοι συγκρούονται. ΔΕΝ ξαναπροσπαθούν αμέσως. Επιλέγουν ένα random backoff.

- Direct Diffusion: Για να μην έχουμε φαινόμενα broadcast storms.

- Mobility in IoT: Η τυχαιότητα χρησιμοποιείται για να προβλεφθεί ή προσομοιωθεί η κίνηση των κόμβων.

(Εξήγηση διαφάνειας 17 και 18 από EBP Lecture)

Σελίδα 14: EBP - Σταθερή vs Μεταβλητή Πιθανότητα

(Πηγή: viber_image_2026-02-01_00-21-13-956.jpg)

§ 17.

Για να μην "πεθάνουν" οι κόμβοι που είναι κοντά στο BS (λόγω του μεγάλου φόρτου προώθησης δεδομένων) πρέπει να ρυθμίσουμε μαθηματικά την πιθανότητα εκλογής CH ($p_i$) σε κάθε round.

Έτσι το δίκτυο καταφέρνει να δαπανά την ενέργεια ομοιόμορφα, εξασφαλίζοντας την ομαλή εξάντληση των δακτυλίων, μεγιστοποιώντας τη διάρκεια ζωής του συστήματος.

§ 18. Σταθερή vs Μεταβλητή Πιθανότητα

- Uniform p: Όλοι οι δακτύλιοι έχουν την ίδια πιθανότητα να εκλέξουν CH (π.χ. Leach).

- Calculated $p_i$: Κάθε δακτύλιος έχει τη δική του πιθανότητα, υπολογισμένη ώστε να εξισορροπεί το relay traffic.

Αποτέλεσμα:

Έτσι επιτυγχάνεται Performance gain, επιμήκυνση διάρκειας ζωής προς FND (First Node Dies) και ομοιόμορφη εξάντληση.

Η ενέργεια που δαπανάται παραμένει ίδια αλλά διανέμεται πιο έξυπνα και βελτιστοποιείται το ενεργειακό κόστος προώθησης πακέτων.

Σελίδα 15: ETX (Expected Transmission Count)

Εξωτερικοί δακτύλιοι vs εσωτερικοί κόμβοι -> γίνονται CH πιο σπάνια.

Γιατί είναι σημαντικό αυτό;

Στα παραδοσιακά μοντέλα δημιουργούνται "ενεργειακές τρύπες" κοντά στο BS. Στα EBP, το δίκτυο αξιοποιεί το 100% της διαθέσιμης ενέργειας όλων των αισθητήρων πριν καταρρεύσει.

ETX - Lecture Routing Metrics (§11-12 + Πράξεις)

ETX (Expected Transmission Count)

Μετρική δρομολόγησης που βασίζεται στην ποιότητα της ζεύξης (link quality).

Ο ETX υπολογίζει τον αναμενόμενο αριθμό μεταδόσεων:

$$ETX = \frac{1}{df \cdot dr}$$

- $d_f$ (forward): Η πιθανότητα επιτυχούς λήψης του πακέτου από τον παραλήπτη.

- $d_r$ (reverse): Η πιθανότητα επιτυχούς λήψης της επιβεβαίωσης (ACK) από τον αποστολέα.

Λογική δρομολόγησης

Συνολικό κόστος διαδρομής (end to end): άθροισμα όλων των ETX όλων των επιμέρους ζεύξεων της διαδρομής.

Σελίδα 16: ETX Παράδειγμα Υπολογισμού

Στόχος: Το πρωτόκολλο επιλέγει τη διαδρομή που ελαχιστοποιεί το συνολικό άθροισμα του ETX, δηλαδή τη διαδρομή που απαιτεί λιγότερες μεταδόσεις συνολικά.

Πλεονεκτήματα

- Ενεργειακή αποδοτικότητα.

- Αντιμετώπιση ασυμμετρίας (ποιότητα σύνδεσης και στις δύο κατευθύνσεις).

- Ισορροπία (επιλέγει μέσο οδό με βάση την πραγματική απόδοση).

Περιορισμοί

- Προϋπόθεση ότι $d_f$ και $d_r$ => γνωστά. Εφικτό μόνο στα στατικά δίκτυα.

- Στα δυναμικά δίκτυα προτείνεται η μετρική MOR (Minimum Outage Rate).

§ 12 - Άσκηση

Ζεύξη A -> B.

$ETX = 1.3$

Απόσταση $d = 5m$

Έστω $E_c = 50 [nJ/bit]$ (Ενέργεια κυκλώματος), $E_{tx}(d) = k \cdot d^2 [nJ/bit]$ με $k=1$, και πακέτο $b = 100 [bits]$.

Υπολογισμός Ενέργειας A-B ($E_{A-B}$):

$$E_{A-B} = 1.3 \cdot [ E_c \cdot b + E_{tx}(5) \cdot b + E_c \cdot b ]$$

$$= 1.3 \cdot [ 50 [nJ/bit] \cdot 100 [bit] + 5^2 [nJ/bit] \cdot 100 [bit] + 50 [nJ/bit] \cdot 100 [bit] ]$$

$$= 1.3 \cdot [ 5000 + 2500 + 5000 ] nJ$$

$$= 1.3 \cdot 12500 nJ = 16250 nJ = 16,25 \mu J$$

Σελίδα 17: Ενέργεια & Βαθμωτά/Διανυσματικά Μοντέλα (Μέρος Α)

Πώς επηρέασε η τεχνολογία τη διαχείριση ενέργειας; (Lecture από S.12)

- Μετάβαση από node-centric/IP-based σε data centric και ιεραρχικά μοντέλα.

  - Συνειδητοποίηση του κόστους μετάδοσης: Όχι απλά χαμηλή κατανάλωση αλλά έξυπνη κατανομή.

  - Εξισορρόπηση: Διαχειριζόμαστε το δίκτυο ως σύνολο.

- Μέθοδοι επίτευξης ενεργειακής διαχείρισης

  - Data aggregation / fusion (DD και Leach).

  - Clustering (Leach).

  - Role Rotation.

  - Probabilistic EBP: Διαφορετική πιθανότητα εκλογής CH ανάλογα με απόσταση από sink.

  - ETX: Επιλογή μονοπατιών που ελαχιστοποιούν τις επαναμεταδόσεις.

Διαφορές Βαθμωτού - Διανυσματικού Μοντέλου

| A/A |  | Βαθμωτό (Scalar) | Διανυσματικό (Vector) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Μόνο μέγεθος (τιμή) |  | Μέγεθος και κατεύθυνση |
| 2. | Θερμοκρασία, υγρασία, πίεση, φωτεινότητα |  | Ταχύτητα ανέμου, επιτάχυνση, μαγνητικό πεδίο |

Σελίδα 18: Βαθμωτά/Διανυσματικά Μοντέλα (Μέρος Β)

Συνέχεια Πίνακα

| A/A | Βαθμωτό (Scalar) | Διανυσματικό (Vector) |
| --- | --- | --- |
| 3. Εστίαση | Εστιάζει στην ταχύτητα ως αριθμό (speed) | Ταχύτητα ως διάνυσμα (velocity) που περιλαμβάνει την πορεία. |
| 4. Επεξεργασία | Απλή | Σύνθετη (τριγωνομετρικές συνιστώσες). |
| 5. Aggregation | Μέσος όρος, μέγιστο, ελάχιστο | Στατιστική διανυσματική ανάλυση. |
| 6. Αποτύπωση | Συνήθως ένα πεδίο για πακέτα δεδομένων | Πολλαπλά πεδία (πίνακες τιμών / συντεταγμένες). |