## Απαντήσεις – παλιά θέματα ΣΚΔΥ Φεβρουάριος 2022

Θέμα 1ο :  Το πρωτόκολλο IEE 802.11ah προβλέπει ρυθμούς μετάδοσης λίγων δεκάδων Mbit/s. Αυτό δεν αποτελεί παράδοξο από την στιγμή που τα πρότυπα 802.11ac/ad (του 2012-2013) προβλέπουν ρυθμούς μετάδοσης 6 Gbit/s?

Η διαφορά στους ρυθμούς μετάδοσης μεταξύ του προτύπου IEEE 802.11ah και των προτύπων IEEE 802.11ac/ad οφείλεται σε διάφορους παράγοντες που σχετίζονται με τις τεχνικές και τις εφαρμογές τους.

Το πρότυπο IEEE 802.11ah σχεδιάστηκε για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και υψηλή απόδοση σε μεγάλες αποστάσεις, όπως αυτές που συναντώνται σε εφαρμογές Internet of Things (IoT) και Machine-to-Machine (M2M). Έτσι, ο σχεδιασμός του επικεντρώνεται στην αποδοτικότητα της ενέργειας και την αξιοπιστία της επικοινωνίας, παρά στη μέγιστη δυνατή ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων.

Αντίθετα, τα πρότυπα IEEE 802.11ac/ad σχεδιάστηκαν για υψηλής ταχύτητας μετάδοση δεδομένων σε συνθήκες όπου υπάρχουν υψηλής ευκρίνειας βίντεο streaming υψηλής ανάλυσης και γενικές εφαρμογές που απαιτούνται μεγάλης χωρητικότητας δίκτυα. Επομένως, οι ταχύτητες μετάδοσης σε αυτά τα πρότυπα είναι αισθητά υψηλότερες.

Κατά συνέπεια, η διαφορά στους ρυθμούς μετάδοσης μεταξύ του IEEE 802.11ah και των προτύπων IEEE 802.11ac/ad αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές ρυθμίσεις και τους στόχους των δύο κατηγοριών εφαρμογών που αναφέρονται αυτά τα πρότυπα.

Θέμα 2ο  a):  Ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά κριτήρια σύγκρισης που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για την σύγκριση των πρωτοκόλλων πρόσβασης για το ΙοΤ?

Τα τρία πιο σημαντικά κριτήρια σύγκρισης για πρωτόκολλα πρόσβασης στο Internet of Things (ΙoΤ) εξαρτώνται από το πλαίσιο χρήσης και τις ανάγκες του συγκεκριμένου συστήματος ΙoΤ. Ωστόσο, τα κριτήρια που μπορούν να ληφθούν υπόψη είναι:

Απόδοση (Performance): Αυτό περιλαμβάνει την ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων, την καθυστέρηση (latency), και την αξιοπιστία της επικοινωνίας. Σε κάποιες εφαρμογές ΙoΤ, η χαμηλή καθυστέρηση μπορεί να είναι κρίσιμη (π.χ. σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου).

Ενεργειακή Απόδοση (Energy Efficiency): Ειδικά στον τομέα του ΙoΤ, πολλές συσκευές λειτουργούν με μπαταρίες ή ενέργεια περιορισμένης διάρκειας. Ένα πρωτόκολλο που απαιτεί λιγότερη ενέργεια για τη μετάδοση δεδομένων που ήταν προτιμότερο για αυτές τις εφαρμογές.

Ασφάλεια (Security): Είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που μεταδίδονται από τις συσκευές IoT είναι ασφαλή και προστατευμένα από την πρόσβαση ή τις επιθέσεις. Πρωτόκολλα με ενσωματωμένα μέτρα ασφαλείας όπως κρυπτογράφηση και πιστοποίηση μπορεί να θεωρηθεί προτιμητέα.

Αυτά τα κριτήρια μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με τη συγκεκριμένη εφαρμογή και το περιβάλλον χρήσης, αλλά αποτελούν συνήθη σημεία σύγκρισης για πρωτόκολλα πρόσβασης στο ΙoΤ.

Θέμα 2ο  b):  Γιατί η διευθυνσιοδότηση (addressing) και η ασφάλεια/ιδιωτικότητα (security/privacy) αποτελούν σημαντικά ζητήματα του IoT. Να αναφέρετε κάποιες λύσεις οι οποίες έχουν προταθεί για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους?

Η διευθυνσιοδότηση και η ασφάλεια/ιδιωτικότητα αποτελούν σημαντικά ζητήματα στο Internet of Things (IoT) λόγω της μεγάλης ποικιλίας συσκευών που συνδέονται στο δίκτυο και της ευαισθησίας των δεδομένων που μεταδίδονται από αυτές. Ορισμένες λύσεις που έχουν προταθεί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων περιλαμβάνουν:

Διευθυνσιοδότηση:

IPv6: Η μετάβαση στο IPv6 προσφέρει έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό διευθύνσεων από το παλαιότερο IPv4, επιτρέποντας τη σύνδεση ενός πολύ μεγαλύτερου αριθμού συσκευών στο δίκτυο IoT.

Ασφάλεια/Ιδιωτικότητα:

Κρυπτογράφηση: Η χρήση κρυπτογράφησης για την ασφαλή μετάδοση δεδομένων μεταξύ των συσκευών IoT και των κεντρικών συστημάτων αποτρέπει την ανεπιθύμητη παρεμβολή.

Αυθεντικοποίηση: Οι τεχνικές αυθεντικοποίησης, όπως οι κωδικοί πρόσβασης, οι πιστοποιητικοί και οι βιομετρικές μέθοδοι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα των χρηστών και των συσκευών IoT.

Διαχείριση Πρόσβασης: Η διαχείριση των δικαιωμάτων πρόσβασης σε δεδομένα και λειτουργίες συσκευών IoT μπορεί να γίνει με τη χρήση διαφόρων τεχνικών, όπως ρόλοι χρηστών και περιορισμοί πρόσβασης βάσει αναγνωρισμένων πολιτικών ασφαλείας.

Αυτές οι λύσεις συχνά χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό μεταξύ τους για τη δημιουργία ενός αξιόπιστου και ασφαλούς οικοσυστήματος IoT.

Θέμα 2ο  c):  Να αναφέρετε τις πιο σημαντικές διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των Wireless Sensor Networks (WSNs) Mobile Ad-Hoc Networks. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές προκλήσεις/ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε κάθε ένα από αυτά? Ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες ενεργειακής σπατάλης σε ένα WSN?

Οι Wireless Sensor Networks (WSNs) και οι Mobile Ad-Hoc Networks (MANETs) είναι δύο διαφορετικά είδη δικτύων με κοινά χαρακτηριστικά αλλά και διαφορές. Ας αναλύσουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές τους, καθώς και τις κυριότερες προκλήσεις και αιτίες ενεργειακής σπατάλης για καθένα από αυτά τα δίκτυα.

Ομοιότητες:

Ασύρματη Τεχνολογία: Και τα δύο είδη δικτύων είναι ασύρματα, που σημαίνει ότι οι συσκευές επικοινωνούν μεταξύ τους χωρίς τη χρήση καλωδίων.

Αυτοοργανωμένη Λειτουργία: Και τα δύο είδη δικτύων μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς την ανάγκη προκαθορισμένης υποδομής, με τους κόμβους να επικοινωνούν αμοιβαία για τη δρομολόγηση των δεδομένων.

Δυναμική Τοπολογία: Και τα δύο είδη δικτύων μπορούν να έχουν δυναμική τοπολογία, όπου οι συσκευές μπορεί να μετακινούνται και να αλλάζουν τις συνδέσεις τους με άλλους κόμβους.

Διαφορές:

Σκοπός: Οι WSNs συνήθως σχεδιάζονται για τη συλλογή δεδομένων από αισθητήρες σε ένα περιβάλλον, ενώ οι MANETs χρησιμοποιούνται για δικτύωση φορητών συσκευών που μπορεί να μετακινούνται ελεύθερα.

Ενέργεια: Οι WSNs συνήθως έχουν περιορισμένη ενέργεια λόγω της χρήσης μπαταριών στους αισθητήρες, ενώ οι MANETs συνήθως έχουν περισσότερη διαθέσιμη ενέργεια στις συσκευές τους.

Διαχείριση Ροής: Στις WSNs, η ροή των δεδομένων είναι πιο καθορισμένη και εστιάζεται στη συλλογή δεδομένων, ενώ στις MANETs, η ροή των δεδομένων είναι πιο δυναμική και επικεντρώνεται στην επικοινωνία μεταξύ των συσκευών.

Προκλήσεις/Ζητήματα:

Κατανομή Ενέργειας: Η κατανομή της ενέργειας είναι κρίσιμη για τις WSNs λόγω του περιορισμένου μέγιστου κύκλου ζωής των μπαταριών.

Διαχείριση Κυκλοφορίας: Στις MANETs, η διαχείριση της κυκλοφορίας είναι πολύ πιο πολύπλοκη λόγω της δυναμικής φύσης των συνδέσεων.

Ασφάλεια: Και στα δύο είδη δικτύων, η ασφάλεια είναι σημαντική πρόκληση λόγω της ανοιχτής φύσης των ασύρματων επικοινωνιών.

Αιτίες Ενεργειακής Σπατάλης σε WSNs:

Επαναλαμβανόμενη Μετάδοση Δεδομένων: Η επαναλαμβανόμενη μετάδοση δεδομένων λόγω απώλειας πακέτων ή παρεμβολών μπορεί να οδηγήσει σε σπατάλη ενέργειας.

Μη Αποτελεσματική Διαχείριση Της Κυκλοφορίας: Η μη αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε περιττή μετάδοση δεδομένων και, ως εκ τούτου, σε ενεργειακή σπατάλη.

Εκτεταμένη Αδράνεια: Οι αισθητήρες που είναι συνεχώς ενεργοί και αναμένουν για δεδομένα μπορεί να καταναλώνουν ενέργεια ακόμα και όταν δεν υπάρχει κίνηση.

Και στα δύο δίκτυα, η βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης της ενέργειας είναι ένας σημαντικός στόχος που απαιτεί ειδικές τεχνικές και μεθόδους διαχείρισης.

Θέμα 2ο  δ):  Να αναφέρετε σύντομα τα βασικά χαρακτηριστικά των έξυπνων πόλεων (smart cities) και τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν/υποστηρίξουν με την έλευση προηγμένων τεχνολογιών δικτύωσης (πχ 5G)

Οι έξυπνες πόλεις είναι πόλεις που χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνολογίες, όπως η δικτύωση 5G, για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Κάποια βασικά χαρακτηριστικά των έξυπνων πόλεων περιλαμβάνουν:

Ευφυής Υποδομές: Προηγμένες υποδομές όπως αισθητήρες, κάμερες και συσκευές IoT που συλλέγουν δεδομένα για τη διαχείριση της πόλης.

Διασύνδεση και Δικτύωση: Υψηλής ταχύτητας δίκτυα όπως το 5G που επιτρέπουν την άμεση σύνδεση και επικοινωνία μεταξύ των συσκευών και των υπηρεσιών.

Διαχείριση Ενέργειας: Έξυπνες λύσεις για τη διαχείριση της ενέργειας, όπως έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακών πόρων.

Έξυπνη Μεταφορά: Συστήματα μεταφορών που βασίζονται σε δεδομένα και τεχνολογία για τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και τη βελτίωση της ασφάλειας.

Εξυπνες Υπηρεσίες: Δημόσιες υπηρεσίες που βασίζονται σε τεχνολογία για την αύξηση της ευκολίας, της ασφάλειας και της προσβασιμότητας για τους κατοίκους, όπως έξυπνα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων και δημόσιας φωτιστικής.

Με την έλευση προηγμένων τεχνολογιών δικτύωσης όπως το 5G, οι έξυπνες πόλεις μπορούν να προσφέρουν ή να υποστηρίξουν ακόμα περισσότερες υπηρεσίες, όπως τηλεματική υγεία, εκπαίδευση σε απόσταση, επικοινωνία μεταξύ οχημάτων για αυτόνομη οδήγηση, εξυπνες παροχές νερού και πολλά άλλα.

Θέμα 2ο  ε):  Να σχολιάσετε τη φράση "Δεν υπάρχει μία και μοναδική τεχνολογία που μπορεί να υποστηρίξει όλες τις εφαρμογές IoT"

Η φράση αυτή επισημαίνει μια σημαντική πτυχή στον κόσμο του Internet of Things (IoT). Το IoT απαιτεί πολλαπλές τεχνολογίες για τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ συσκευών, καθώς οι απαιτήσεις για εύρος ζώνης, ενέργεια, εύρος κάλυψης και αξιοπιστία διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή.

Διάφορες τεχνολογίες ασύρματης επικοινωνίας όπως το Wi-Fi, το Bluetooth, το Zigbee, το LoRa, και το NB-IoT έχουν εκδηλώσει τη δυνατότητά τους να υποστηρίξουν διαφορετικές απαιτήσεις εφαρμογών IoT. Κάθε τεχνολογία έχει τα πλεονεκτήματά της και τα μειονεκτήματά της, και επομένως, δεν υπάρχει μια "μοναδική" τεχνολογία που θα ήταν η ιδανική λύση για όλες τις εφαρμογές IoT.

Οι επιλογές τεχνολογίας συχνά εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως η απόσταση μεταξύ των συσκευών, η απαίτηση για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, η ανάγκη για υψηλή ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων, και η διαθεσιμότητα υποδομής. Συνεπώς, οι εφαρμογές IoT συχνά χρησιμοποιούν μια συνδυασμένη προσέγγιση τεχνολογιών για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Θέμα 3ο  Ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης αστικής κυκλοφορίας συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα σε πραγματικό χρόνο (από αισθητήρες και Internet services),ρυθμίζει φανάρια, ενημερώνει οδηγούς, αρχές κλπ. Για αυτό το περιβάλλον IoT απαντήστε επαρκώς στις παρακάτω ερωτήσεις:

- Περιγράψτε για κάθε ένα από τα πέντε επίπεδα του IoT OSI (END POINTS , CONNECTIVITY,MIDDLEWARE,IoT SERVICES, APPS) ενδεικτικά τι μπορεί να περιέχει ώστε να λειτουργεί με επάρκεια και ασφάλεια το έξυπνο σύστημα διαχείρισης αστικής κυκλοφορίας? (250 λέξεις)

Το έξυπνο σύστημα διαχείρισης αστικής κυκλοφορίας σε κάθε ένα από τα πέντε επίπεδα του IoT OSI θα πρέπει να λειτουργεί με επάρκεια και ασφάλεια.

Στο επίπεδο END POINTS. Σε αυτό το επίπεδο βρίσκονται οι αισθητήρες και οι συσκευές που συλλέγουν δεδομένα από το περιβάλλον της κυκλοφορίας. Για την ασφάλεια των δεδομένων, οι αισθητήρες πρέπει να χρησιμοποιούν πρωτόκολλα επικοινωνίας με κρυπτογράφηση και προστασία από επιθέσεις.

Στο επίπεδο CONNECTIVITY. Αυτό το επίπεδο διασφαλίζει την ασφαλή και αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων από τους αισθητήρες στα υπόλοιπα επίπεδα. Χρησιμοποιεί πρωτόκολλα όπως το MQTT ή το CoAP με κρυπτογράφηση και πιστοποίηση για την ασφαλή επικοινωνία και την ασφαλή μεταφορά δεδομένων.

Το επίπεδο MIDDLEWARE. Αυτό το επίπεδο διαχειρίζει την ομαλή μετάδοση των δεδομένων μεταξύ τους και εξυπηρετεί ως ενδιάμεσο μεταξύ των αισθητήρων και των υπηρεσιών IoT. Εφαρμόζει μέτρα ασφαλείας όπως έλεγχο πρόσβασης και ανίχνευση κακόβουλων ενεργειών. Θα  μπορούσε να περιλαμβάνει λογισμικό για τη διαχείριση των δεδομένων και των συσκευών.

Στο επίπεδο IoT SERVICES. Εδώ παρέχονται οι υπηρεσίες που βασίζονται στα δεδομένα του συστήματος διαχείρισης αστικής κυκλοφορίας, όπως η ρύθμιση των φαναριών και η ενημέρωση των οδηγών. Εφαρμόζονται πρωτόκολλα ασφαλείας για την προστασία των υπηρεσιών και των δεδομένων τους.

Τέλος, στο επίπεδο APPS. Σε αυτό το επίπεδο είναι οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα δεδομένα για να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες στους χρήστες, όπως ενημερώσεις κυκλοφοριακής κατάστασης και πλοήγησης. Εφαρμόζονται μέτρα ασφαλείας όπως η κρυπτογράφηση των δεδομένων και ο έλεγχος πρόσβασης για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών.

- Ποια θεωρείτε ως σημαντικά προβλήματα ασφαλείας στο παραπάνω περιβάλλον? Στο 2ο επίπεδο του IoT OSI (CONNECTIVITY) από πλευράς πρωτοκόλλων ασφαλείας τι θα μπορούσε να περιέχεται? (150 λέξεις)

Σημαντικά προβλήματα ασφαλείας σε ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης αστικής κυκλοφορίας περιλαμβάνουν την ευπάθεια στην κυβερνοεπίθεση, όπου κακόβουλοι χρήστες μπορούν να διαταράξουν τη λειτουργία του συστήματος, προκαλώντας ατυχήματα ή ακόμη και απώλεια ζωών. Επιπλέον, η παραβίαση της ασφάλειας δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε παραβιάσεις της ιδιωτικότητας των οδηγών και στη διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με την κυκλοφορία. Στο 2ο επίπεδο του IoT OSI, τα πρωτόκολλα ασφαλείας θα περιλαμβάνουν μέτρα όπως η κρυπτογράφηση των δεδομένων που μεταδίδονται μεταξύ των αισθητήρων και του κεντρικού συστήματος διαχείρισης, η ταυτοποίηση και η επαλήθευση των συσκευών που συνδέονται στο δίκτυο, και η υιοθέτηση πρωτοκόλλων επικοινωνίας που είναι ανθεκτικά σε επιθέσεις απόκρυψης ταυτότητας ή μετατροπής δεδομένων.

- Στο 3ο επίπεδο MIDDLEWARE και στο 4ο (IoT SERVICES) θα προτείνατε να λειτουργούν στο cloud ή στο edge computing και γιατί? (150 λέξεις)

Η απόφαση για το αν θα λειτουργήσει το σύστημα διαχείρισης αστικής κυκλοφορίας στο cloud ή στο edge computing εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων απόδοσης, ασφάλειας, αξιοπιστίας και κόστους.

Στον τομέα του IoT, το edge computing αναδεικνύεται ως μια επιλογή που παρέχει ταχύτερη ανταπόκριση και επεξεργασία δεδομένων στον τοπικό χώρο, κοντά στις πηγές δεδομένων. Αυτό είναι σημαντικό στην περίπτωση του συστήματος διαχείρισης αστικής κυκλοφορίας, καθώς η ταχύτητα ανταπόκρισης είναι κρίσιμη για την ασφάλεια και την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.

Από την άλλη πλευρά, το cloud computing προσφέρει αποθήκευση, επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα με ευελιξία και αποθηκευτικό χώρο. Επιπλέον, παρέχει επίσης εκτεταμένες δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων και εφαρμογών ευφυούς λογισμικού.

Συνεπώς, σε ένα περιβάλλον IoT για τη διαχείριση αστικής κυκλοφορίας, μια συνήθης πρακτική θα μπορούσε να είναι η χρήση ενός συνδυασμού των δύο προσεγγίσεων. Για παράδειγμα, η επεξεργασία δεδομένων και η λήψη αποφάσεων μπορεί να γίνεται στο edge για την άμεση ανταπόκριση σε γεγονότα κυκλοφορίας, ενώ τα δεδομένα μπορούν να αποθηκεύονται και να επεξεργάζονται στο cloud για μακροπρόθεσμες αναλύσεις, παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματος και αποθήκευση ιστορικών δεδομένων.

Το ακριβές μοντέλο αρχιτεκτονικής θα πρέπει να σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και περιορισμούς του συστήματος κυκλοφορίας της κάθε πόλης ή περιοχής.

Πιθανή ερώτηση

Ποιες είναι οι διάφορες μεταξύ MQTT και XMPP

Τόσο το MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) όσο και το XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) είναι πρωτόκολλα επικοινωνίας, αλλά χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς. Το MQTT είναι σχεδιασμένο για αποτελεσματική μεταφορά μηνυμάτων σε συστήματα με περιορισμένους πόρους, ενώ το XMPP είναι περισσότερο προσανατολισμένο στην ανταλλαγή μηνυμάτων άμεσης επικοινωνίας, όπως σε συνομιλίες ή βίντεο κλήσεις. Επίσης, το MQTT είναι συνήθως πιο ελαφρύ και αποδοτικό σε συστήματα IoT, ενώ το XMPP παρέχει περισσότερες λειτουργίες που σχετίζονται με την παρουσία και τις καταστάσεις χρηστών.