## Τι είναι τα Ad Hoc Δίκτυα;

Τα Ad Hoc δίκτυα, ή αλλιώς αυτοοργανωμένα δίκτυα, είναι ασύρματα δίκτυα που δεν βασίζονται σε προϋπάρχουσα υποδομή. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά δίκτυα, όπου υπάρχουν σταθμοί βάσης ή routers που διαχειρίζονται την επικοινωνία, τα Ad Hoc δίκτυα δημιουργούνται αυτόματα από τις συσκευές που θέλουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους.

Χαρακτηριστικά:

- Αποκεντρωμένη δομή: Δεν υπάρχει κεντρικός κόμβος που ελέγχει το δίκτυο.

- Δυναμική τοπολογία: Η τοπολογία του δικτύου μπορεί να αλλάζει συνεχώς, καθώς οι συσκευές κινούνται και μπαίνουν ή βγαίνουν από το δίκτυο.

- Αυτοοργάνωση: Οι συσκευές αναλαμβάνουν ευθύνες για τη δρομολόγηση των δεδομένων και τη διατήρηση της σύνδεσης.

- Ευέλικτα: Μπορούν να δημιουργηθούν εύκολα και γρήγορα, χωρίς την ανάγκη για εγκατάσταση καλωδίων ή υποδομής.

Εφαρμογές:

- Δίκτυα έκτακτης ανάγκης: Σε περιπτώσεις καταστροφών ή άλλων έκτακτων περιστατικών, τα Ad Hoc δίκτυα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία μεταξύ των ομάδων διάσωσης και των πολιτών.

- Δίκτυα αισθητήρων: Τα Ad Hoc δίκτυα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση αισθητήρων που συλλέγουν δεδομένα για το περιβάλλον ή για άλλες εφαρμογές.

- Δίκτυα κινητών συσκευών: Τα Ad Hoc δίκτυα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση κινητών συσκευών, όπως smartphones και tablets, μεταξύ τους για να μοιραστούν δεδομένα ή να παίξουν παιχνίδια.

- Δίκτυα προσωπικής περιοχής (PAN): Τα Ad Hoc δίκτυα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση συσκευών που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, όπως ένα smartwatch με ένα smartphone.

Πλεονεκτήματα:

- Ευκολία εγκατάστασης: Δεν απαιτείται εγκατάσταση καλωδίων ή υποδομής.

- Ευέλικτα: Μπορούν να προσαρμοστούν σε διάφορες ανάγκες και περιβάλλοντα.

- Αξιόπιστα: Δεν εξαρτώνται από μια κεντρική υποδομή, άρα είναι πιο ανθεκτικά σε βλάβες.

- Οικονομικά: Δεν απαιτούνται δαπάνες για εγκατάσταση και συντήρηση υποδομής.

Μειονεκτήματα:

- Περιορισμένη εμβέλεια: Η εμβέλεια του δικτύου περιορίζεται από την ισχύ μετάδοσης των συσκευών.

- Περιορισμένη ασφάλεια: Τα Ad Hoc δίκτυα είναι πιο ευάλωτα σε επιθέσεις, καθώς δεν υπάρχει κεντρικός έλεγχος.

- Περίπλοκη διαχείριση: Η διαχείριση του δικτύου μπορεί να είναι πιο περίπλοκη, καθώς δεν υπάρχει κεντρικός κόμβος.

Συμπέρασμα:

Τα Ad Hoc δίκτυα είναι μια ευέλικτη και οικονομική λύση για την επικοινωνία ασύρματων συσκευών. Έχουν διάφορες εφαρμογές, όπως δίκτυα έκτακτης ανάγκης, δίκτυα αισθητήρων και δίκτυα κινητών συσκευών.

## Τι είναι τα Wireless Sensor Networks (WSNs);

Τα Wireless Sensor Networks (WSNs), ή αλλιώς ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, είναι δίκτυα που αποτελούνται από αυτόνομους αισθητήρες που συνεργάζονται για να συλλέξουν, να επεξεργαστούν και να μεταδώσουν δεδομένα περιβαλλοντικών ή φυσικών συνθηκών.

Χαρακτηριστικά:

- Αυτονομία: Οι αισθητήρες λειτουργούν αυτόνομα, με περιορισμένη τροφοδοσία και υπολογιστική ισχύ.

- Ασύρματη επικοινωνία: Οι αισθητήρες επικοινωνούν ασύρματα μεταξύ τους και με έναν κεντρικό σταθμό.

- Ποικιλία αισθητήρων: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι αισθητήρων, όπως θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτός, κίνησης, κ.α.

- Ευρεία κλίμακα εφαρμογών: Τα WSNs χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές, όπως:

  - Παρακολούθηση περιβάλλοντος: Για την μέτρηση ρύπων, θερμοκρασίας, υγρασίας, κ.α.

  - Γεωργία: Για την παρακολούθηση της υγείας των καλλιεργειών και των συνθηκών του εδάφους.

  - Βιομηχανία: Για την παρακολούθηση της λειτουργίας μηχανημάτων και την πρόληψη βλαβών.

  - Έξυπνα κτήρια: Για τον έλεγχο του φωτισμού, της θέρμανσης και του κλιματισμού.

  - Υγειονομική περίθαλψη: Για την παρακολούθηση της υγείας ασθενών.

Πλεονεκτήματα:

- Ευκολία εγκατάστασης: Δεν απαιτούνται καλώδια για τη σύνδεση των αισθητήρων.

- Ευελιξία: Μπορούν να αναπτυχθούν σε διάφορα περιβάλλοντα, ακόμα και σε δύσβατες περιοχές.

- Κλιμακωσιμότητα: Μπορούν να προσαρμοστούν σε διάφορες απαιτήσεις, προσθέτοντας ή αφαιρώντας αισθητήρες.

- Χαμηλό κόστος: Η εγκατάσταση και η συντήρηση είναι σχετικά οικονομικές.

Μειονεκτήματα:

- Περιορισμένη διάρκεια ζωής μπαταρίας: Οι αισθητήρες έχουν περιορισμένη αυτονομία και χρειάζονται τακτική αντικατάσταση μπαταρίας.

- Περιορισμένη εμβέλεια: Η εμβέλεια επικοινωνίας των αισθητήρων είναι περιορισμένη.

- Ασφάλεια: Τα WSNs είναι ευάλωτα σε επιθέσεις, καθώς οι αισθητήρες είναι συνήθως μη φυλασσόμενοι.

Συμπέρασμα:

Τα Wireless Sensor Networks αποτελούν μια εξελισσόμενη τεχνολογία με πολλές δυνατότητες. Έχουν ευρεία κλίμακα εφαρμογών και μπορούν να βελτιστοποιήσουν διάφορες διαδικασίες.

Τίτλος: IEEE 802.11: Μηχανισμός Πολλαπλής Πρόσβασης CSMA/CA

Περιεχόμενο:

- Η διαφάνεια εξηγεί τον μηχανισμό πολλαπλής πρόσβασης CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) που χρησιμοποιείται στο IEEE 802.11.

- Η CSMA/CA επιτρέπει στους σταθμούς εργασίας να μοιράζονται ένα κοινό κανάλι ασύρματου δικτύου.

- Η διαφάνεια περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

1. Ακρόαση Φέροντος:

- Ο σταθμός εργασίας "ακούει" το κανάλι για να βεβαιωθεί ότι είναι ελεύθερο.

- Εάν το κανάλι είναι ελεύθερο, ο σταθμός εργασίας μπορεί να αρχίσει να μεταδίδει.

2. Επισήμανση:

- Ο σταθμός εργασίας στέλνει ένα RTS (Request to Send) frame.

- Το RTS frame ειδοποιεί τους υπόλοιπους σταθμούς εργασίας ότι ο σταθμός εργασίας θέλει να μεταδώσει.

3. Επιβεβαίωση:

- Ο σταθμός λήψης στέλνει ένα CTS (Clear to Send) frame.

- Το CTS frame επιβεβαιώνει ότι ο σταθμός εργασίας μπορεί να αρχίσει να μεταδίδει.

4. Μετάδοση Δεδομένων:

- Ο σταθμός εργασίας μεταδίδει το δατόγραμμά του.

5. ACK/NACK:

- Ο σταθμός λήψης στέλνει ένα ACK (Acknowledge) frame για να επιβεβαιώσει την λήψη του δατογράμματος.

- Εάν το δατόγραμμα δεν ληφθεί σωστά, ο σταθμός λήψης στέλνει ένα NACK (Negative Acknowledge) frame.

Επιπλέον:

- Η διαφάνεια περιλαμβάνει επίσης ένα διάγραμμα που απεικονίζει τα βήματα της CSMA/CA.

- Η CSMA/CA είναι ένας αποδοτικός μηχανισμός πολλαπλής πρόσβασης που μειώνει τις συγκρούσεις στα ασύρματα δίκτυα.

Συμπέρασμα:

Η διαφάνεια εξηγεί με σαφή και εύληπτο τρόπο τον μηχανισμό CSMA/CA, ο οποίος αποτελεί θεμελιώδες κομμάτι της λειτουργίας του IEEE 802.11.

Smart city components

◦ Ευφυή κτίρια ◦ Δημόσια ασφάλεια και ασφάλεια ◦ Συνδεδεμένη υγειονομική περίθαλψη, ◦ Τηλεϊατρική ◦ Συνδεδεμένη εκπαίδευση, ◦ Εξ αποστάσεως εκπαίδευση ◦ Δωρεάν Wi-Fi hotspot ◦ Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ◦ Έξυπνες μεταφορές ◦ Έξυπνο Δίκτυο

Logical & Virtual Level

◦ Cyber Security ◦ Διακυβέρνηση, Κίνδυνος, Συμμόρφωση ◦ Συνδεσιμότητα ◦ Μεγάλα Δεδομένα ◦ Ανάκτηση καταστροφών ◦ Απόρρητο, Ταυτότητα ◦ Συνέχεια εξυπηρέτησης

Ορισμός IoT

Μια δυναμική παγκόσμια δικτυακή υποδομή προσαρμόσιμων και διαλειτουργικών συσκευών ενσωματωμένων σε ένα κοινό δίκτυο πληροφοριών και επικοινωνιών.

Μια συλλογή τεχνολογιών που καθιστούν δυνατή τη σύνδεση στοιχείων όπως αισθητήρες και ενεργοποιητές στο Διαδίκτυο, επιτρέποντας έτσι την πρόσβαση στον φυσικό κόσμο μέσω λογισμικού.

Το Διαδίκτυο των πραγμάτων, που ονομάζεται επίσης Διαδίκτυο των Αντικειμένων, αναφέρεται σε ένα ασύρματο δίκτυο μεταξύ αντικειμένων, συνήθως το δίκτυο θα είναι ασύρματο και αυτορυθμιζόμενο, όπως οι οικιακές συσκευές.

Ενσωματώνοντας κινητούς πομποδέκτες μικρής εμβέλειας σε μια ευρεία γκάμα πρόσθετων gadget και καθημερινών αντικειμένων, επιτρέποντας νέες μορφές επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων και πραγμάτων και μεταξύ των ίδιων των πραγμάτων.

Ένα Ασύρματο Δίκτυο Αισθητήρων (WSN) αποτελείται από ένα σύνολο αυτόνομων αισθητήρων που συνδέονται ασύρματα μεταξύ τους και με έναν κεντρικό σταθμό βάσης.